Плита газовая с электрическим жарочным шкафом

бытовая стационарная

Руководство по эксплуатации

КУДЕСНИЦА

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Вы приобрели плиту газовую с электрическим жарочным шкафом бытовую стационарную (далее- плиту), укомплектованную дополнительно одной электроконфоркой, предназначенную для приготовления пищи в домашних условиях: варки, жарения, тушения мясных, рыбных и овощных блюд, выпечки мучных изделий, сушки грибов, овощей, фруктов.

Если в Вашей плите установлен электровентилятор, то возможна более активная сушка грибов, овощей, трав, сухарей одновременно на четырех уровнях, приготовление пищи на двух уровнях.

1.2 Используя высокотемпературный ТЭН-гриль (далее- гриль) и моторедуктор с вертелом можно приготовить шашлыки, курицу на вертеле и т.п.

1.3 При покупке плиты необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина в разделе «Отметка о продаже» и во всех гарантийных талонах.

1.4 Место установки плиты должно соответствовать правилам безопасности в газовом хозяйстве.

1.5 При установке плиты требуйте от монтажных организаций заполнения талона на установку и гарантийных талонов, проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности плиты.

1.6 Плиты отрегулированы при изготовлении на определенный режим работы и условия эксплуатации. Нарушение заводской наладки отдельных составных частей или плиты в целом приводит к изменениям заданных температурных параметров плиты и ухудшению эксплуатационных показателей.

1.7 Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

1.8  Газовая плита имеет сертификат РОСС RU.АЯ31.ВО9644, выданный органом по сертификации продукции и услуг Кировским ЦСМ с 01.04.2001 по 31.03.2004 г. и соответствует требованиям безопасности следующих нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60335-2-6-2000, 
ГОСТ Р 50696-94 и ГОСТ Р 51318.14.1-99.

БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЛИТУ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ!

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Плита предназначена для работы на природном газе при давлении 1274 Па или сжиженном газе при номинальном давлении 
2940 Па.

2.2 Обозначения плит и их комплектация приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование модели | Модификация | Комплектация |
| --- | --- | --- |
| Мастерица Мастерица Мастерица Мастерица Кудесница Кудесница Кудесница | 026 055 130 148 120 160 188 | Базовая комплектация *, чугунная электроконфорка 180 Базовая комплектация *, ТЭН- конфорка 180 Базовая комплектация *, чугунная электроконфорка, электророзжиг Базовая комплектация *, ТЭН-конфорка 180, электророзжиг, Базовая комплектация *, чугунная электроконфорка 180, электровентилятор Базовая комплектация *, чугунная электроконфорка 180-экспресс, электровентилятор, электророзжиг Базовая комплектация *, чугунная электроконфорка 180, электровентилятор, электророзжиг * Базовая комплектация- терморегулятор, ТЭН- гриль, моторедуктор, панорамное стекло, щиток |

| 2.3 Высота от пола до оси присоединительной части газопровода, мм 2.4 Номинальное напряжение, В 2.5 Род тока 2.6 Частота, Гц | -770 -220 -переменный -50 |  |
| --- | --- | --- |

2.7. Установленная и единовременно потребляемая мощность приведены в таблице 2

Таблица 2

| Наименование модели | Модификация | Установленная мощность, кВт, не менее | Единовременно потребляемая мощность, кВт, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастерица Мастерица Кудесница Кудесница | 026, 130 055, 148 120, 188 160 | 5,0 4,5 5,0 5,5 | 2,0 2,0 2,0 2,0 |

| 2.8 Номинальная потребляемая мощность нагревателей жарочного шкафа, кВт 2.8.1 Мощность верхнего ТЭН, кВт 2.8.2 Мощность нижнего ТЭН, кВт 2.8.3 Регулирование температуры рабочего пространства жарочного шкафа в пределах от 50 до 300 С 2.9 Мощность гриля, кВт, не регулируется 2.9.1 Внутренние размеры жарочного шкафа, мм, не более ширина глубина высота 2.10 Число оборотов вертела, об / мин 2.11 Класс защиты от поражения электрическим током 2.12 Габаритные размеры плиты, мм, не более ширина глубина высота 2.13 Масса, кг, не более 2.14 Исполнение по степени защиты от влаги и твердых предметов 2.15 Входная резьба | - 2,0 - 0,8 - 1,2 - бесступенчатое - 1,5 - 445 - 460 - 335 -2 - 1 - 600 - 600 - 850 - 60 - IP20 - G 3/8 |
| --- | --- |

2.16 Типы нагревательных элементов плиты приведены в таблице 3

Таблица 3

| Модификация плиты | Тип горелки | Расположе- ние на рабочем столе | Способ регулирования тепловой нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все модификации | Повышенной тепловой нагрузки Нормальной тепловой нагрузки Пониженной тепловой нагрузки | Дальняя правая Ближняя левая Ближняя правая | Регулирование бесступенчатое. То же -“- |  |  |
| Модификация плиты | Тип электроконфорки | Расположе- ние на рабочем столе | Положение ручки переключателя | Мощность в данном положении ручки переключателя, Вт |  |
| Мастерица 055, 148 | ТЭН- электроконфорка | Дальняя левая |  | Бесступенчатое | 1000 |
| Мастерица 026, 130 Кудесница 120 Кудесница 188 | ЭКЧ-180- 1,5/220 |  |  | 0 1 2 3 4 5 6 0 157 350 550 600 950 1500 0 1 2 3 4 5 6 0 185 350 650 1000 1350 2000 |  |
| Кудесница 160 | ЭКЧЭ-180- 2,0/220 |  |  |  |  |

2.17 Сведения о суммарном весе драгоценных материалов, г, серебра

| ### Наименование модели |  |
| --- | --- |
| Мастерица 026, 130 Кудесница 120, 160, 188 Мастерица 055, 148 | - 1,79 - 1,79 - 0,92 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

| - плита - щиток - винт М4х12 - шайба 4 мм - гайка М4 - экран защиты ручек переключателей - противень эмалированный - решетка - вертел - суппорт вертела - ручка вертела - вилка вертела - винт М4х10 - винт регулировочный - горелки стола - решетка стола - угольник G 3/8 на G 1/2 - руководство по эксплуатации - упаковка | - 1 шт. - 1 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 1 шт. - 2 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 3 компл. - 1 шт. - 1 шт. - 1 компл. |
| --- | --- |

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Плита относится к типу “Х” и предназначена для установки на полу.

Плиту не следует устанавливать на подставку.

4.2 Перед  включением плиты в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки. Поврежденный шнур могут заменить на аналогичный только специалисты ремонтных организаций, адреса которых указаны в приложении.

4.3 Все работы по устранению неисправностей и ремонту плиты  должны выполнять организации, имеющие право на ремонт 
электро- и газовых приборов и  ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЛИТЫ ОТ СЕТИ.

4.4 Не доверяйте детям включение и отключение нагревательных элементов плиты.

4.5 Не допускайте попадания влаги внутрь плиты.

4.6 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании жарочного шкафа плита сильно нагревается. Опасайтесь прикосновения к нагревательным элементам внутри жарочного шкафа.

4.7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании гриля доступные части могут сильно нагреваться. Не допускайте детей близко к плите.

4.8 При появлении в помещении запаха газа необходимо немедленно погасить все открытые огни, закрыть общий газовый кран, находящийся перед плитой, открыть окна, проветрить помещение и вызвать аварийную службу газового хозяйства. До устранения утечек газа не производите никаких работ, связанных с огнем и искрообразованием: не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электроприборы, не курите.

В случае, если на плите включены какие- либо электрические элементы, их необходимо обесточить с помощью выключателя, расположенного на лестничной площадке.

4.9 В случае прекращения подачи газа или самопроизвольного погашения горелок необходимо немедленно закрыть все краны газовых горелок.

4.10 В случае нарушения нормальной работы горелок плиты, вызванного поломками, в помещении возможно скопление опасной для жизни человека окиси углерода (угарного газа).

Первыми признаками отравления окисью углерода являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость. Сильное отравление сопровождается тошнотой, рвотой, одышкой, внезапной потерей способности передвигаться. При отравлении окисью углерода необходимо немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, дать понюхать нашатырный спирт, тепло укрыть, не давать уснуть и вызвать врача. В случае отсутствия у пострадавшего дыхания необходимо произвести до приезда врача искусственное дыхание.

4.11  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.11.1 Пользоваться плитой лицам, не прошедшим инструктаж газовой службы, детям.

4.11.2 Оставлять без надзора плиту с зажженными горелками и включенными электрическими нагревательными элементами.

4.11.3 Держать вблизи включенной плиты легковоспламеняющиеся вещества.

4.11.4 Производить ремонт плиты.

4.11.5 Использовать плиту для обогрева.

4.11.6 Проверять нагрев электрических нагревателей прикосновением руки.

4.11.7 Ставить на решетку горелок  посуду массой, превышающей 20 кг.

5  УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ

5.1 Общий вид плиты с указанием основных  частей, органов управления и сигнализации показан на рисунке 1.

|  | 1- рабочий стол; 2 - панель управления; 3- дверка жарочного шкафа; 4 - вспомогательный шкафчик; 5- электроконфорка, 6,7,8–горелки Рисунок 1 Общий вид плиты |
| --- | --- |

5.2 Регулирование мощности чугунной электроконфорки осуществляют при помощи переключателя мощности, ТЭН- конфорки- при помощи регулятора мощности, ручки которых расположены на панели управления плиты (рисунок 2, 3).

5.3 Регулирование мощности горелок осуществляют при помощи кранов, ручки которых расположены на панели управления плиты (рисунок 2,3).

5.4 В средней части плиты расположен жарочный шкаф (рисунок 4). Нагрев рабочего пространства жарочного шкафа осуществляют двумя трубчатыми электронагревателями, один из которых, мощностью 
0,8 кВт, расположен в верхней части шкафа, второй, мощностью 1,2 кВт, под днищем шкафа.

5.5 В верхней части жарочного шкафа расположен ТЭН- гриль мощностью 1,5 кВт.

5.6 Внутри шкафа на задней стенке смонтирован датчик терморегулятора жарочного шкафа и лампа освещения рабочего пространства жарочного шкафа (рисунок 4).

5.7 С наружной стороны задней стенки жарочного шкафа на суппорте смонтирован моторедуктор (рисунок 5), предназначенный для вращения вертела с частотой 2 об/мин, воронка которого выходит в жарочный шкаф. При оснащении Вашей плиты электровентилятором здесь же смонтирован электровентилятор (рисунок 6), при включении которого улучшается распределение температуры по объему жарочного шкафа.

5.8 Жарочный шкаф имеет четыре пары направляющих пазов, предназначенных для установки на желаемом уровне противней или решетки, и два вертикальных паза для установки суппорта вертела 
(рисунок 4).

5.9 Если в Вашей плите установлен электровентилятор, то установка суппорта вертела (рамка) в данной модификации необходимо производить в средний паз жарочного шкафа на уровне воронки моторедуктора.

5.10 Дверка жарочного шкафа застеклена термостойким стеклом, что позволяет визуально контролировать готовность приготовления пищи.

5.11 Крепление дверки жарочного шкафа к корпусу плиты выполнено с помощью специальных петель, которые позволяют фиксировать ее в трех положениях: закрыто, открыто, промежуточное.

5.12  При необходимости дверку следует снимать следующим образом:

- полностью открыть дверь;

- накинуть замок нижнего рычага петли на крючок верхнего рычага;

- закрывая и поднимая дверь, снять ее с плиты.

Установку дверки на плиту следует производить в обратном порядке.

5.13 В нижней части плиты расположен вспомогательный шкафчик  (рисунок 1).

5.14 В связи с постоянным совершенствованием, в конструкции плиты могут иметь место схемные и конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия.

#### 1-сигнальная лампа достижения заданной температуры рабочего пространства жарочного шкафа; 2 - сигнальная лампа включения нагревателей шкафа или гриля; 3- сигнальная лампа включения электроконфорки; 4- условное обозначение гриля; 5- ручка терморегулятора мощности жарочного шкафа; 6- ручка переключателя мощности электроконфорки; 7- ручки кранов горелок; 8- переключатель моторедуктор- лампа освещения жарочного шкафа; 9- включение лампы освещения рабочего пространства жарочного шкафа; 10- включение моторедуктора; 11- условное обозначение “жарочный шкаф"; 12- кнопка “электророзжиг”(устанавливается в плитах «Мастерица 130», «Мастерица 148».

#### Рисунок 2 Панель управления плиты  модели «Мастерица»

1- сигнальная лампа включения электроконфорки; 2- сигнальная лампа включения электронагревателей жарочного шкафа или гриля; 3- сигнальная лампа достижения заданной температуры рабочего пространства жарочного шкафа; 4- ручка терморегулятора мощности жарочного шкафа; 5- ручка включения вспомогательного оборудования жарочного шкафа; 6- ручка переключателя мощности электроконфорки; 7- ручки кранов горелок; 8- условное обозначение "Включена лампа освещения жарочного шкафа"; 9- условное обозначение "Включен электровентилятор"; 10- условное обозначение "Включен моторедуктор";  11- условное обозначение "Включен электровентилятор и моторедуктор"; 12- кнопка "электророзжиг" (модели «Кудесница 160», «Кудесница 188»).

Рис. 3 Панель управления плиты модели «Кудесница»

|  | 1- лампа освещения рабочего пространства жарочного шкафа; 2- датчик терморегулятора; 3- гриль; 4- верхний ТЭН; 5 - нижний ТЭН; 6- направляющие пазы; 7- паз для суппорта вертела. Рисунок 4 Жарочный шкаф |
| --- | --- |

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Работы, изложенные в пунктах, помеченных “*”, выполняют специалисты соответствующих монтажных или ремонтных организаций.

6.2* Поднимите рабочий стол, зафиксируйте его подставкой, расположенной в переднем правом углу внутри корпуса плиты.

6.3* Снимите заднюю крышку.

Установите плиту горизонтально, при необходимости, с помощью регулировочных винтов, устанавливаемых в основании рамы.

6.4* Проверьте надежность всех контактных соединений и отсутствие касания к металлическим частям плиты оголенных проводов электропроводки.

6.5* Проверьте плиту на герметичность: испытательное давление 500 мм вод. ст. Для обнаружения утечек газа необходимо применить мыльную эмульсию. Плита считается герметичной, если падение давления по вакуумметру за 5 минут не превышает 10 мм вод. ст.

6.6* По окончании всех подготовительных работ необходимо установить и закрепить заднюю крышку, опустить и закрепить рабочий стол, установить щиток при помощи двух винтов М 4х12, двух гаек и четырех шайб.

6.7* Подсоедините входной конец трубки газопровода плиты к питающему газопроводу без перекосов и натягов.

6.8* Проверьте работу горелок. При нормальном горении пламя спокойное с ровными языками.

6.9* После проверки ручки кранов приведите в исходное положение- краны закрыты- указатели ручек располагаются вертикально.

6.10* Подключите плиту к внешней электрической сети.

6.11* Произведите инструктаж потребителя.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Для включения электроконфорки необходимо установить ручку переключателя в положение, соответствующее требуемой мощности.

7.2.  Вращение ручки семипозиционного переключателя мощности чугунной электроконфорки круговое, но для увеличения срока службы переключателя включение и выключение электроконфорки следует производить  вращением ручки ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

7.3 Ручка бесступенчатого регулятора мощности ТЭН- конфорки (модели «Мастерица 055», «Мастерица 148») НЕ ИМЕЕТ КРУГОВОГО ВРАЩЕНИЯ, включение электроконфорки следует производить ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, выключение- ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

7.3. При включении электроконфорки загорается сигнальная лампа.

7.4 Включение нагревателей жарочного шкафа производят ручкой терморегулятора, расположенного с левой стороны панели управления. Этой же ручкой производят включение гриля, вращением её ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до отметки «гриль».

7.4.1 Одновременное включение нагревателей жарочного шкафа и гриля невозможно.

7.4.2 Ручка терморегулятора нагревателей жарочного шкафа НЕ ИМЕЕТ  КРУГОВОГО  ВРАЩЕНИЯ, включение электронагревателей производят по ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до условного обозначения «гриль», выключение- против ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

7.4.3 При включении ТЭНов жарочного шкафа загораются две сигнальные лампы. При достижении заданной температуры рабочего пространства жарочного шкафа ТЭНы автоматически отключаются и крайняя левая сигнальная лампа гаснет. При снижении температуры ТЭНы включаются  и цикл повторяется.

7.5 При включении гриля загорается только вторая слева лампа.

7.6 Включение моторедуктора или лампы освещения рабочего пространства жарочного шкафа производят переключателем, имеющим три положения: нейтральное, включен моторедуктор, включена лампа освещения.

7.7 При оснащении Вашей плиты электровентилятором, включение моторедуктора, электровентилятора или их совместная работа, включение лампы освещения жарочного шкафа производят ручкой второго слева переключателя.

7.8 Если при включении моторедуктора он не вращает вертел, следует вручную повернуть ручку вертела 1…2 раза по или против часовой стрелки.

7.9 Приготовление продукта на вертеле производят с применением суппорта, 2-х вилок для закрепления продукта, при работающем моторедукторе, включенном гриле, при этом дверка жарочного шкафа должна быть приоткрыта и установлен экран защиты ручек переключателей (рисунок 5).

7.10 При жарении на вертеле, как и на решетке, необходим противень для сбора подлива и жиров (рисунок 5).

7.11 Перед использованием жарочного шкафа его необходимо разогреть в течение 10…15 минут на отметке 200, после чего можно производить выпечку.

7.12 При пользовании газом необходимо сначала открыть кран газопровода.

7.13 Для розжига любой горелки одной рукой поднести зажженную спичку к горелке, другой слегка нажать на соответствующую ручку крана и повернуть ее ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

7.14 Проконтролировать воспламенение газа по всей огневой поверхности и отрегулировать необходимый режим горения (рисунок 7).

7.15 При выпечке в жарочном шкафу не рекомендуется часто открывать дверку, чтобы не охлаждать пространство. Если в процессе выпечки передняя или задняя части изделия зарумяниваются сильнее, то через некоторое время можно развернуть противень на 180.

7.16 Приготовление пищи на газовых горелках рекомендуем начинать на максимальной мощности нагревателей. После закипания или несколько раньше, необходимо переключить нагреватели на меньшую мощность.

7.17 После окончания приготовления пищи необходимо выключить все нагревательные элементы. Указатели ручек должны быть выведены в положение «0».

7.18 В моделях «Мастерица 130», «Мастерица «148», «Кудесница 160», «Кудесница 188» установлен блок электророзжига. На панели управления дополнительно установлена кнопка электророзжига.

Кнопку электророзжига удерживать в нажатом состоянии не более 1…2 секунд

7.18.1 Для воспламенения газовоздушной смеси необходимо открыть кран выбранной газовой горелки, нажать и отпустить кнопку электророзжига.

Если воспламенение газа не произошло, то повторно нажать и отпустить кнопку электророзжига.

7.18.2 Если при последующих попытках воспламенения газовоздушной смеси не произошло - ЗАКРЫТЬ кран выбранной газовой горелки.

Проверить работу блока электророзжига  без включения газовых горелок. Для чего несколько раз нажать и отпустить кнопку электророзжига. При этом на всех четырех разрядниках должна быть надежная (ясно видимая) искра при каждом нажатии кнопки электророзжига.

7.18.3 Если искра отсутствует, то необходимо обратиться к специалистам по ремонту электробытовых приборов.

7.19 Для приготовления отдельных видов изделий в жарочном шкафу рекомендуем режимы, указанные в таблице 4. Данные, приведенные в таблице, являются ориентировочными. Собственные опыт и вкус позволят Вам внести необходимые коррективы.

|  | 1- экран защиты ручек переключателей.; 2- ручка вертела; 3- противень; 4- моторедуктор. Рисунок 5 Приготовление продукта на вертеле. |
| --- | --- |

| 1- электровентилятор; 2- моторедуктор; 3- приемная воронка моторедуктора; 4- вертел с вилками для крепления приготовляемого продукта; 5- суппорт вертела (рамка) Рисунок 6 Приготовление продукта на вертеле в плите с электровентилятором |  |
| --- | --- |

| Рисунок 7 Возможные положения ручек кранов газовых горелок. |  |
| --- | --- |

# Таблица 4

| Наименование изделия | Рекомендуемая температура, С | Время выпечки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мясные блюда Жаркое говядины Жаркое телятины Жаркое баранины Жаркое свинины Котлеты Бефстроганов Куриные и рыбные блюда Курица Гусь и индейка (4-5 кг) Утка Рыба Кондитерские изделия Торт простого приготовления Шоколадный торт Фруктовый торт Слоеный торт Мелкие пироги Песочное тесто Бисквит | 150 150 150 175 190 190 175 160 175 200 160 175 125 200 190 200 150 | 3-3,5 часа 2-2,5 часа 1-1,5 часа 1 час 1,5-2 часа 1,5-2 часа 1-1,5 часа 4-4,5 часа 1-1,5 часа 30-40 минут 45 минут 35 минут 60 минут 20 минут 30 минут 20 минут 20 минут |

7.20 Рекомендации по приготовлению пищи в жарочном шкафу на решетке при пользовании грилем приведены в таблице 5

Таблица 5

| Мясные блюда | Положение решетки в жарочном шкафу | Ориентировочное время до готовности, мин |
| --- | --- | --- |
| Отбивная толщиной 1 см Отбивная толщиной 1 см Сосиска Курица | 1-я направляющая сверху 2-я направляющая сверху 2-я направляющая сверху 2-я направляющая сверху | 15 25 15 60 |

7.21 Рекомендации по приготовлению пищи в жарочном шкафу при пользовании грилем и вертелом приведены в таблице 6

Таблица 6

| Мясные блюда | Ориентировочное время до готовности, мин |
| --- | --- |
| Жаркое телятины Ростбиф Курица Шашлык | 50 30 60 45 |

7.22 Если в Вашей плите установлен электровентилятор, то у Вас расширились возможности кулинарной обработки продуктов. В таблице 7 приведены рекомендации по приготовлению продуктов при использовании различных режимов работы жарочного шкафа.

7.23 Рекомендуемые режимы работы при различных положениях ручек переключателей плиты с электровентилятором приведены в 
таблице 7.

Таблица 7

| Положение ручек переключателя |  | Рекомендации по тепловой обработке |
| --- | --- | --- |
| жарочного шкафа | вспомогательного оборудования жарочного шкафа |  |
|  | Включен электровентилятор | Размораживание воздухом при комнатной температуре |
| Включены ТЭН жарочного шкафа |  | Приготовление первых и вторых блюд; выпечка дрожжевого теста, бисквитов |
| Включены ТЭН жарочного шкафа | Включен электровентилятор | Приготовление первых и вторых блюд; выпечка песочного теста |
| Включены ТЭН жарочного шкафа на уставке 50 | Включен электровентилятор | Размораживание, нагрев, поддержание в подогретом состоянии, сушка грибов, овощей, трав при активном перемешивании воздушной среды и более равномерном распределении температуры по объему жарочного шкафа |
| Включен гриль |  | Приготовление мясных и рыбных блюд с подрумяненной корочкой на решетке или на противне |
| Включен гриль | Включен моторедуктор | Приготовление мясных и рыбных блюд на вертеле с подрумяненной корочкой |
| Включен гриль | Включен электровентилятор и моторедуктор | Приготовление мясных и рыбных блюд на вертеле с подрумяненной корочкой с более равномерно распределенной по объему жарочного шкафа температурой |
| Включены ТЭН жарочного шкафа | Включен электровентилятор и моторедуктор | Приготовление мясных и рыбных блюд на вертеле без подрумяненной корочки |

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Наружные эмалированные поверхности плиты следует мыть мыльной водой и протирать мягкой тканью.

8.2 Пятна от пищи необходимо удалять до высыхания.

8.3 Все элементы жарочного шкафа, его дно и стенки, а также рабочие поверхности электроконфорок необходимо периодически промывать слабым содовым раствором или мыльной водой и протирать мягкой сухой тканью.

8.4 Для чистки расположенной под нагревательным элементом чаши ТЭН- конфорки (для моделей «Мастерица 055», «Мастерица 148»), трубчатый электронагреватель следует повернуть относительно ввода в чашу на 90 градусов. Крестовину из чаши удалить. Чистку чаши производить с применением хозяйственных паст.

8.4 Владельцу плиты запрещается самостоятельно или с помощью посторонних лиц подключать плиту, а также производить любые виды ремонта.

8.6 В случае возникновения неисправности обращайтесь к организациям, имеющим право на ремонт газовых и электробытовых нагревательных приборов.

8.7 Срок службы плиты 5 лет. После его окончания решение о необходимости капитального ремонта и дальнейшей эксплуатации принимают службы и организации, производящие ремонт и техническое обслуживание электроприборов по месту жительства владельца.

При невыполнении данных рекомендаций безопасность работы плиты не гарантируем.

9  ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ.

9.1  Плиты должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре воздуха от  плюс 1С до плюс 40 С, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы плиты.

10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ

Все неисправности, вызывающие отказы, устраняются только специалистами ремонтных организаций, производящими ремонт газовых и электроприборов.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стационарная бытовая газовая плита с электрическим жарочным шкафом типа

| Наименование плиты | Отгрузка |
| --- | --- |
| Мастерица 026 №_____________ |  |
| Мастерица 055 №_____________ |  |
| Мастерица 130 №____________ |  |
| Мастерица 148 №________________ |  |
| Кудесница 120 №_______________ |  |
| Кудесница 160 №_______________ |  |
| Кудесница 188 №_______________ |  |

соответствует техническим условиям ТУ 7501408.037-94.

Дата выпуска __________________________

Штамп технического контроля

12 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Плита продана комплектно ______________________________________

наименование торговой организации

Дата продажи ___________________________________

Штамп магазина

Подпись продавца ______________________________

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Предприятие- изготовитель гарантирует нормальную работу плиты в течение одного года со дня продажи магазином (со дня установки)  с обязательной отметкой даты установки плиты в талоне на установку и в гарантийных талонах, при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и проведения технического обслуживания ремонтными организациями за счет средств жилищно- коммунальных служб.

Гарантийный срок хранения плиты 3 года со дня выпуска предприятием- изготовителем.

13.2 Подключение плиты следует осуществлять  в строгом соответствии с правилами ПЭУ.

Организации, занимающиеся установкой электроплит, должны сдавать их в эксплуатацию проверенными и в исправном состоянии, о чем должна быть сделана отметка в талоне на установку и в гарантийных талонах.

13.3 В случае отсутствия отметки о дате установки плиты в гарантийном талоне, гарантийный срок эксплуатации исчисляют со дня выпуска предприятием- изготовителем.

13.4 В домах нового строительства, при отсутствии отметки об установке плиты в талоне   на установку и в гарантийных талонах,  гарантийный срок исчисляют со дня подписания государственной комиссией акта о приемке дома или со дня выпуска предприятием- изготовителем.

13.5 Предприятие- изготовитель не несет ответственности (если докажет) за недостатки товара, возникшие после передачи товара вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

13.7 При использовании плит в кафе, ресторанах, столовых и общежитиях коридорного типа на них не распространяется гарантийный срок эксплуатации.

13.8 Для приобретения запасных частей к плитам обращайтесь в ремонтные  организации, указанные в данном руководстве по эксплуатации, или на предприятие- изготовитель.

13.9 Претензии от потребителей принимают торгующие организации и службы, производящие гарантийный ремонт электроприборов.13.10 Предприятие- изготовитель гарантирует Покупателю все права, предусмотренные Законом “О защите прав потребителей”.

|  | Российская Федерация, 610008, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская 51/2 ГУП «НМЗ-2» Действителен по заполнении Т А Л О Н № 1 на гарантийный ремонт плиты газовой с электрическим жарочным шкафом №___________________ Дата выпуска_______________________ Штамп технического контроля Продана магазином *____________________________ наименование, номер магазина и его адрес Дата продажи * ________________________________ М.П. __________________ ____________________ подпись продавца фамилия Дата установки _________________________________ Кем установлена _______________________________ наименование монтажной организации М.П. ______________________________ ______________ подпись лица, ответственного фамилия за установку Выполнены работы _____________________________ ______________________________________________ ____________________ _________________________ Исполнитель Владелец фамилия, имя, отчество фамилия, подпись ______________________________________________ адрес ______________________________________________ наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес М. П. ______________________________________________ Должность, фамилия и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт * Заполняется магазином, при реализации через розничную торговую сеть. |
| --- | --- |

|  | Российская Федерация, 610008, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Советская 51/2 ГУП «НМЗ-2» Действителен по заполнении Т А Л О Н № 2 на гарантийный ремонт плиты газовой с электрическим жарочным шкафом №___________________ Дата выпуска_______________________ Штамп технического контроля Продана магазином *____________________________ наименование, номер магазина и его адрес Дата продажи * ________________________________ М.П. __________________ ____________________ подпись продавца фамилия Дата установки _________________________________ Кем установлена _______________________________ наименование монтажной организации М.П. ______________________________ ______________ подпись лица, ответственного фамилия за установку Выполнены работы _____________________________ ______________________________________________ ____________________ _________________________ Исполнитель Владелец фамилия, имя, отчество фамилия, подпись ______________________________________________ адрес ______________________________________________ наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес М. П. ______________________________________________ Должность, фамилия и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт * Заполняется магазином, при реализации через розничную торговую сеть. |
| --- | --- |

А Д Р Е С А

организаций, производящих гарантийный ремонт
плит газовых с электрическим жарочным шкафом

| 1. 184200, г. Апатиты Мурманской обл., ул. Бредова, 15”А”. Предприятие “Электротеплосеть” |  | 4-09-52 4-19-10 |
| --- | --- | --- |
| 2. 136061, г. Архангельск, ул. Попова, 17 Ж К Х “Архангельскжилкомхоз” |  | 43-54-89 |
| 3. 480008, г. Алматы, Казахстан, ул. Шевченко, 129-73 Предприятие «Шанс» |  | 68-68-23 63-12-07 63-97-73 |
| 4. 690069, г. Владивосток, ул. Давыдова, 5 Объединение “Приморкоммунэнерго” |  | 6-29-78 |
| 5. 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 16/18 «И»-306, АОЗТ «МАРТ» |  | 31-32-10 23-02-17 |
| 6. 424006, республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.111 Предприятие “Горсвет” |  | 5-22-12 |
| 7. 424000, республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 7 Муниципальное предприятие жилищного хозяйства |  | 12-02-90 |
| 8. 252156, г. Киев, ул. Курчатова, 22 Специальное РНУ №7 |  | 518-96-16 519-65-22 |
| 9. 252094, г. Киев, ул. Лебедева, 14 Республиканское управление по наладке и монтажу инженерного оборудования “Укржилинжналадка”. МЖКХ тел. обслуживает следующие области: - Винницкую - Волынскую - Житомирскую - Закарпатскую - Кировоградскую - Крымскую - Львовскую - Одесскую - Ровенскую - Тернопольскую - Хмельницкую - Черкасскую - Черниговскую - Черновицкую - Киевскую - Ивано-Франковскую |  | 552-00-92 552-10-51 552-50-40 |
| 10. 610037, г. Киров, ул. Егоровская, д.3 ООО “ЭЛИС” |  | 25-18-66 |
| 11. 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, 5 Специализированное РНУ №1 |  | 542-95-00 |
| 12. 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, 27 Специализированное РНУ №2 |  | 233-99-29 238-11-35 232-07-62 |
| 13. 195248, г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д.2 ОАО ПО «Сокол» |  |  |
| 14. 196158 г. Санкт- Петербург, Московское шоссе, д.14 корп.1, А/Я -308 ООО "Вятка- Сервис" |  | 448-24-64 442-88-03 327-67-98 |
| 15. 220033, г. Минск, 1-й велосипедный пер., 5 Арендное предприятие “Минсклифт-3” |  | 221-64-25 |
| 16. 220116, г. Минск, Предприятие «Спецремэлектро» А/Я-383 |  | 272-01-82 234-40-72 |
| 17. 220124, г. Минск, ул. Уральская, 3 ООО «ТСТ-Плюс» |  | 30-31-02 30-27-14 |
| 18. 103498, г. Москва, Зеленоград Центральный проспект, корп. 439 кв.2 Г.П. “Электроремонт” |  | 534-64-60 535-62-29 535-75-81 |
| 19. 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 11”А” Спец. Управление “Электрожилремонт” |  | 469-15-39 298-96-05 |
| 20. 115230, г. Москва, Каширское шоссе, 9, корп. 1 Г П “Спецремэлектро” |  | 113-86-87 113-94-26 113-94-67 |
| 21. 109144, г. Москва, ул. Маршала Голованова, д.13 кв. 274 Фирма “Эрудит” |  | 349-46-40 348-80-71 |
| 22. 109193, г. Москва, ул. Сайкина, д.1/2- помещение 3, строение 1. ООО «ЭЛКОР» |  | 279-47-35 274-63-25 279-25-52 |
| 23. 121151, г. Москва, ул. Раевского д. 4 Техничекий центр по ремонту бытовой и торговой техники «Полюс» |  | 249-09-89 |
| 24. 183000, г. Мурманск, ул. Шмидта, 16 ГОУЭП «Мурманская горэлектросеть» |  | 54-82-82 |
| 25. 626440, г. Нижневартовск Ханты – Мансийский АО, ул. Индустриальная, 42 ОАО РНУ ЖКХ |  | 23-87-44 |
| 26. 603001, г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, 14 ПП «Нижегородоблкоммунэнерго» |  | 30-03-12 47-01-97 |
| 27. 603158, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, 8 ТТЦ “Вятка-Электра” |  | 27-93-09 27-93-08 |
| 28. 630007, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 190 ТТЦ «Вятка-Электра» А/Я-458 |  | 23-44-83 77-12-45 |
| 29. 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 16 ОАО «Рембыттехника» |  | 23-53-30 |
| 30. 660000, Россия г. Красноярск, Главпочтамп, А/Я-217 ООО «Сибирь-Сервис» |  | 29-00-40 23-04-39 |
| 31. 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 143 ТТЦ «Мирт» |  | 23-63-26 |
| 32. 626400, Тюменская обл. г. Сургут, ул. Мира, 14-58 ЗАО ТТЦ “Сибтехсервис” |  | 33-56-08 34-64-69 34-12-66 |
| 33. 445037, г. Тольятти, Самарская обл., Новый проезд,8 каб.327 ООО Сервисный центр «ЭЛРО» |  | 40-65-12 20-72-56 |
| 34. 256400, Украина, г. Белая Церковь, ул. Клиническая, д. 6 ООО «Атлант плюс ЛТД» |  | 6-63-30 6-70-44 6-66-84 |
| 35. 670031, г. Улан-Удэ, ул. Широких Полянских, 7 ТОО «Сото» |  | 7-98-29 |
| 36. 310136, г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 Управление “Харьковжилинжналадка” |  | 66-01-01 66-22-01 66-32-01 |
| 37. г. Архангельск, АОЭМ «ЭЛМАС» |  | 66-67-25 |
| 38. г. Северодвинск, ул. Советская, 52. АОЭМ «ЭЛМАС» |  | 4-04-44 |
| 39. 394077, г. Воронеж, ул. Б. Победы, д. 7 кв. 253 ООО «АТОМ-ПРИБОР» |  | 78-18-81 |
| 40. 670017, Республика Бурятия, г. Улан- Удэ, пр. Автомобилистов, база ООО «ТАН», фирма «СЛАВИЯ-ТЕХ» |  | 21-87-74 |